《机车车辆及牵引计算》课程设计

机车为HXD1D，单位运行基本阻力按计算，A、B、C分别为1.48，0.0018，0.000304。

货车为重载货车（25t轴重），换长1.3，单位运行基本阻力按计算，货车基本阻力公式适用于最高速度100km/h。罐车与其它货车混编时，按普通货车基本阻力公式计算。本列车牵引的为货车重车，A、B、C分别为0.92、0.0048、0.000125。

机车单位起动基本阻力，取5.0 N/kN，货车取3.5 N/kN。

制动力计算采用换算法。

机车为高摩合成闸瓦，换算摩擦系数。

货车为高摩合成闸瓦，换算摩擦系数

计算闸瓦压力时，基础制动装置计算传动效率取值如下：

a）机车及客车闸瓦制动取0.85；

b）盘形制动取0.90；

c）货车闸瓦制动取0.90。

机车及货车高摩合成闸瓦换算闸瓦压力为

HXD1D的紧急制动换算闸瓦压力为340KN，等效闸瓦压力为(340),<750>。等效为别种闸瓦换算压力栏中，圆括号内为货车高摩合成闸瓦的换算压力；方括号内为合成闸片换算压力；尖括号内为铸铁闸瓦换算压力。

重载货车的紧急制动换算闸瓦压力为195KN。

列车常用制动时，制动力系数为0.83，对应减压140kPa。计算列车进站制动（到达线路终点）时常用制动系数取0.5；计算固定信号机间的距离时，取0.8。

在机车车辆速度≤160 km/h条件下，制动时干燥轨面下轮轨间的黏着系数为。

电力机车的牵引黏着系数。

HXD1D的相关参数如下：

| 机 型 | 轴式 | 轴重 t | 计算重量 黏着重量 t | 最大起动 牵引力 kN | 持续 速度 km/h | 持续 牵引力 kN | 最高速度 km/h | 全长 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HXD1D | C0-C0 | 21 | 126 | 420.0 | 80.0 | 324.0 | 160.0 | 22.5 |

表B.20  HXD1D型客运电力机车牵引计算主要数据表

| 速度 km/h | 0.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 160.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机车牵引力 kN | 0.0-5.0/420.0 | 413.6 | 400.8 | 388.0 | 375.2 | 362.4 | 349.6 | 336.8 | 324.0 | 288.0 | 259.2 | 235.6 | 216.0 | 199.4 | 185.1 | 172.8 | 162.0 |
| 机车用电有功电流 A | 25.0 | 78.9 | 128.6 | 174.3 | 215.9 | 253.4 | 286.8 | 316.1 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 | 343.0 |
| 机车电制动力 kN | 0.0 | 5.0/210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 210.0 | 123.0/210.7 | 185.1 | 172.8 | 162.0 |
| 再生制动发电有功电流 A | 0.0-2.1/0.0 | 17.6 | 40.1 | 62.5 | 85.0 | 107.4 | 129.8 | 152.3 | 174.7 | 197.2 | 219.6 | 242.0 | 264.5 | 123.0/270.0 | 270.0 | 270.0 | 270.0 |
| 单位 基本阻力 N/kN | - | 1.53 | 1.64 | 1.81 | 2.04 | 2.33 | 2.68 | 3.10 | 3.57 | 4.10 | 4.70 | 5.36 | 6.07 | 6.85 | 7.69 | 8.59 | 9.55 |
| 注：表中带“/”的数据，“/”前为运行速度，“/”后为该速度下的数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

HXD1D型电力机车牵引特性曲线图

车辆单位运行基本阻力数值表

单位为牛每千牛

| 类别 |  | （km/h） 计算公式 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 150.0 | 160.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100km/h速度等级货车 | 重车 |  | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.31 | 1.47 | 1.66 | 1.87 | 2.10 | 2.36 | 2.65 | - | - | - | - | - | - |

求解以下问题：

①每辆货车满载时，求解自重与载重之和 A t。

②每辆货车均为 A t的情况下，机车牵引42+7辆货车，绘制列车在牵引、制动、电制动、惰行等工况下的合力曲线。

③该列车在如下区间运行，从A站启动至B站停车，其中两个站进出站平坡范围内限速45km/h，10‰上坡道范围限速60km/h，限速需考虑列车长度，请绘制出其速度、时间线，标注各阶段工况（牵引、惰行、电制动、混合制动），求解区间运行时分。

④检算列车在最限制坡道上停车以后能否启动？

⑤若该列车中存在3辆关门车，最高运行速度100km/h，《技规》要求其任意情况下紧急制动距离都不得超过1100m。请检算该列车在上述区间的各坡道上是否需要限速运行？若需要，分别限多少合适？

以上题目可以手动计算也可采用计算机编程实现，手动计算需附有计算过程，编程实现需附有源代码和程序说明书。编程语言可以自选，如C#、python、matlab等均可。